Электрогитара - один из самых известных и популярных инструментов в мире. Сама по себе электрогитара обладает очень тихим собственным звуком, предназначенным для последующего усиления. Обычно вся цепочка усиления выглядит так: гитара – модулирующие устройства  - усилительный тракт – динамик.

Рассмотрим устройство и принцип работы магнитного звукоснимателя.

Для того  чтобы понять принцип работы звукоснимателя, необходимо внимательно рассмотреть его конструкцию (рис. 1). Основу устройства составляет постоянный магнит со стальным сердечником и расположенная над ним (или вокруг него) катушка индуктивности – каркас с намотанным на него проводом. При перемещении в магнитном поле проводника, в качестве которого выступает колеблющаяся гитарная струна, изготовленная из ферромагнитного материала, в катушке за счет изменения поля возникает Э.Д.С. индукции. Это явление, открытое Фарадеем, известно  как электромагнитная индукция. Такой звукосниматель получил название Single Coil, что в переводе с английского языка означает «одинарная катушка».

Рис.  1. Устройство магнитного звукоснимателя

Первая и очень важная мысль состоит в том, что магнитный звукосниматель - это электромагнитное устройство. Это означает, что параметры звукоснимателя можно разделить условно на две группы:

- магнитные параметры, которые являются параметрами вещества магнита и не могут быть изменены в дальнейшем, т.е. являются жесткими параметрами системы;

- электрические параметры катушки, которые можно или изменить, или согласовать с другими элементами последующей цепи, таким образом, изменив частотную характеристику системы звукосниматель-нагрузка, и, как следствие, звучание гитары.

Роль катушки

Для начала условно уберем из датчика магнит и сердечники и рассмотрим характеристику преобразования. В соответствии с законом Фарадея, наведенное в датчике напряжение прямо пропорционально скорости изменения магнитного потока. Скорость изменения магнитного потока в катушке прямо пропорциональна скорости движения струны.

U=-dФdt=KdAdt , где U – это выходное напряжение, Ф – магнитный поток, t – время, K – некоторый коэффициент , A – отклонение струны от своего положения покоя и соответственно dAdt=v– скорость движения струны.

В свою очередь, из закона сохранения энергии  kA22=mv22 (m – масса струны, k – коэффициент натяжения, v - скорость) следует, что v=Akm, а, используя закон Гука и решив дифференциальное уравнение   kA+mA''=0, получим, что km=v, т.е. частоте колебаний. Таким образом, U =K A v, т.е. амплитуда выходного напряжения пропорционально произведению амплитуды колебания струны на частоту.

Отсюда следует два важных вывода:

- Соотношение гармоник колебания в выходном напряжении существенно отличается от реального;

- Амплитуда выходного сигнала при щипке или ударе медиатора одинаковой силы возрастает пропорционально частоте.

Роль магнита и сердечников

Эти компоненты в готовом датчике являются элементом не изменяемым, однако именно от них зависят динамические свойства датчика: громкость, уровень компрессии сигнала, соответственно с компрессией некоторая зависимость в передаче высоких частот и, наконец, уровень нелинейных искажений.

Магниты по химическому составу делают, как правило, четырёх типов: АЛНИКО-2, АЛНИКО-3, АЛНИКО-5 (это сплавы алюминия, никеля и кобальта в разных соотношениях) и металлокерамика. Сердечники изготавливаются из мягкого железа.

Вспомним, что происходит в датчике во время колебания струны. Датчик «пытается» сохранить свой магнитный поток неизменным в соответствии с законом сохранения магнитного потока. Поэтому при колебаниях намагниченной струны в катушке возникает ток, приводящий к появлению напряжения на её концах, и появлению собственных изменений магнитного потока катушки, многократно усиленные ферромагнитным материалом магнита и сердечников, которые компенсируют изменения этого потока, наводимые струной. Магниты и сердечники под действием катушки изменяют свою намагниченность, т.е., условно говоря, перемагничиваются. Скорость намагничивания и перемагничвания материала конечна и существенно сказывается на динамике возникающего в катушке напряжения. Т.е. возникают динамические и частотные искажения. График перехода намагниченности из одного состояния насыщения в другое называют в физике петлей гистерезиса. Чем шире эта петля, тем «медленнее» материал реагирует на изменение внешнего поля.

Материалы магнитов перечислены в порядке уменьшения ширины петли гистерезиса. А из ферромагнитных металлов самую узкую петлю имеет мягкое железо. Поэтому датчики с АЛНИКО 2 будут иметь мягкую атаку, насыщенные средние частоты, большую компрессию сигнала, а с металлокерамикой наиболее яркий, динамичный звук.

По форме магниты бывают либо в виде бруска, к которому приклеены сердечники из мягкого железа, проходящие сквозь катушку и подводящие магнитный поток к струнам, либо сами магниты в виде цилиндрических сердечников под каждую струну (типичный пример последнего, стандартный стратовский сингл). По уровню создания неравномерности магнитного поля системы магнит+сердечники можно выстроить в следующую последовательность от меньшего к большему: полосовой магнит (нет сердечников), полосовой магнит + рельсовые сердечники, полосовой магнит + цилиндрические сердечники, собственно цилиндрические сердечники-магниты. Соответственно, чем более неравномерное поле создается магнитом, тем больше уровень нелинейных и динамических искажений, тем более индивидуальный звук будет давать датчик, отличный от истинного звучания струны.

Исходя из вышесказанного, напрашивается простой вывод, что датчик, который максимально правдоподобно передает колебания струны, сохраняя их динамику и частотный баланс, будет датчиком с полосовым металлокерамическим магнитом без сердечников.