ИСТОКОВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОМ MOSFET В РОЛИ КАТОДНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ
В.А. Кемпф
Несколько лет назад появилась замечательная статья Михаила Крюкова (KMG), в которой подробно описано почему в каналах предварительных гитарных усилителей обычный истоковый повторитель, нагруженный на стандартный гитарный темброблок,  не может звучать так же как и катодный [1]. Там же предложены и решения, позволяющие приблизить звучание повторителя на MOSFET к повторителю на 12АХ7 (ECC83). Автор в ряде своих следующих работ усовершенствовал повторитель, применив маломощный MOSFET LND150 и максимально упростив схему [2].
На рис.1 изображены схемы повторителя на ЕСС83 и повторителя на Lnd150 из [2].
[image: image1.png]ECC83

Fig.1A

Ua

R2

RE

Ua

T

[ tnp1so

Rs

BAT54s

Fig.1B

——
BAVIO 7 g5ty

v
)4
)4
)4

—

R2

RE




При попытке замены лампового КП в предусилителе по мотивам MesaBoogie серии Rectifier повторителем на LND150 получить полного соответствия формы сигнала не получилось (рис.2). Если с нижней полкой проблем не возникло, то угол наклона верхней полки у полевого повторителя (желтая линия) оказался почти в два раза острее лампового (красная линия). На слух это проявляется в несколько более «сиплом» оттенке звука триодного повторителя в силу большей несимметричности и большего уровня четных гармоник.
[image: image2.png]TUBE
LND150
LND150 mod|





Изменение сопротивлений обвязки каскада и подбор типов диодов, к сожалению, положительного результата не дали. Изменялась лишь высота полки, наклон же верхней полки триодного повторителя всегда оказывался заметно ниже.

Анализ причин этого явления привел к заключению, что всё дело в наличии у триода всё той же внутренней обратной связи, оказывающей воздействие на поле сетки. В случае катодного повторителя потенциал на аноде постоянен, потенциал же катода «повторяет» потенциал сетки. Таким образом, разность потенциалов между катодом и анодом меняется, меняется и величина напряженности поля анод-катод, которая, суммируясь с полем сетки, оказывает «сжимающее сверху» влияние на форму верхней полки выходного сигнала. 
Наиболее простым решением в этой ситуации является введение обратной связи через анодную нагрузку предыдущего каскада, выполненную в виде простого делителя. Теоретически коэффициент деления этого делителя должен соответствовать внутреннему коэффициенту усиления триода «Mu». На практике, из-за дополнительного влияния диодов обвязки коэффициент деления лучше выбирать в диапазоне  Mu/2…Mu/3.
Схема модифицированного повторителя, заменяющая КП в MesaBoogie Rectifier приведена на рис.3В. На рис.2 его сигнал  изображен голубым цветом и, как мы видим, практически полностью совпадает с сигналом повторителя на триоде (кривая красного цвета).
[image: image3.png]ECC83

Fig.3A

+420

R2

100k | | RE

+420

R
215k (BET
i Il<F D150
Rs
430
RI'
51k Y 02
o1 W03
Eccoss D1
W 04
L cE
R2
D1-D4 1N4148 100k | | RE

Fig.38





LND150 обладают небольшим разбросом параметров, и в большинстве случаев форма сигнала будет отличаться не более чем при использовании триода другого производителя. Но в ряде случаев может понадобится «тонкая подстройка» высоты и угла наклона. Высота верхней полки увеличивается с уменьшением Rs. Угол наклона определяется резистором R1' и растет с его уменьшением.
В заключение стоит отметить, что в каскадах с анодным резистором предыдущего каскада номиналом порядка 100кОм разница видна меньше и намного меньше ощущается на слух. Но если Вы дотошны и хотите полного повторения поведения вакуумного триода в КП, то стоит обратить внимание на вышеуказанную особенность. Таким образом, с небольшими затратами при желании можно успешно имитировать и действие внутренней обратной связи триода в повторителях с применением высоковольтных MOSFET.
1. М.Г. Крюков. Некоторые нюансы использования мосфетов в качестве повторителей в ламповых гитарных усилителях. http://milas.spb.ru/~kmg/irf.html
2. М.Г. Крюков. Полевой вариант  JCM800 на транзисторах LND150. http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/fet/lnd150/jcm800mvfSch.pdf
