                    Lionsoundlab 2009                

              Lionsound 4.4
Блок обработки звука с эффектом перегрузки лампового усилителя и эмулятором гитарного комбо.
                    инструкция по эксплуатации
 Lionsoundlab представляет гитарную педаль Lionsound 4.4

в которой реализован эффект звучания перегруженного гитарного усилителя. При производстве Lionsound 4.4 используются высококачественные компоненты. Как и прежние модели, Lionsound 4.4 оснащена блоком обработки звука – ”guitar combo emulator”(эмулятор гитарного комбо). Он имитирует прохождение сигнала через гитарный усилитель и динамик. Это позволяет получить правильный ”гитарный” звук при подключении в ”линию” микшерного пульта или HI-FI усилитель. Для этого модель Lionsound 4.4 оборудована двумя выходными разъемами ”jack”. На выходной разъем ”AMP OUT” подается сигнал для подключения к гитарному комбо-усилителю. На второй выходной разъем ”LINE OUT” поступает сигнал обработанный блоком ”guitar combo emulator”. Выход ”LINE OUT” предназначен для подключения в ”линию” микшерного пульта, бытовой усилитель или в звуковую карту компьютера. При использовании этого выходного разъема прямой чистый сигнал (”bypass”), так же проходит обработку в блоке ”guitar combo emulator”. (рис.1) Это придаёт чистому звуку ясность и звонкость свойственную настоящему гитарному комбо.  
  [image: image5.png]LEVEL BASS TREBLE GAIN

88 | ionsound 44

@€co

LINE OUT DCov




                    Рис. 1.Блок-схема и варианты подключения выходного разъема.      
 Для ликвидации влияния выходного кабеля, в Lionsound 4.4 организован ”горячий bypass”, т.е. выходной сигнал во всех вариантах подключения проходит через схему согласования на полевых транзисторах. Поэтому на качество звучания влияет только входной инструментальный кабель. Это снимает ограничение на длину кабеля от педали до усилителя, позволяет удобно расположить оборудование на сцене и помогает избежать потери качества звука в случае низкого входного импеданса усилителя или использования длинного выходного кабеля.
 Звучание Lionsound 4.4 наиболее приближено к звуку перегруженного “lead”-канала современного лампового усилителя, и отличается хорошей разборчивостью звучания ”в миксе” с другими инструментами.
 В Lionsound 4.4 реализованы два основных принципа влияющих на звучание:

 1. Минимальное вмешательство в тембр сигнала перед узлом перегруза. Не используется полосовая фильтрация для повышения "певучести" и "разборчивости", применяется только двухступенчатая коррекция НЧ, причём во второй ступени коррекция НЧ меняется в зависимости от положения ручки GAIN, т.е. все обертона инструмента поступают в узел перегруза в естественном, неурезанном виде. Поэтому сохраняется характер звучания самого инструмента, независимо от уровня чувствительности. Т.е если инструмент отличается исходным "сухим" звучанием, то и в перегрузе он будет звучать соответственно, а при "тёплом" исходном звуке инструмента этот характер не будет потерян и в перегрузе.

 2. Темброблок Lionsound 4.4 аккуратно вмешивается в спектр выходного сигнала. Регуляторы тембра позволяют получить желаемый тон звучания раздельно в двух диапазонах. Регулятор “BASS” – в диапазоне низких частот, регулятор – “TREBLE” - в диапазоне высоких частот.
 Благодаря такому устройству, Lionsound 4.4 минимально вмешивается в частотные и динамические характеристики и по входу и по выходу, чем и достигается естественность и разборчивость звучания, "читаемость" и "открытость" звучания в "миксе" при тяжёлом и массивном звучании и при достаточно высоком уровне чувствительности не теряет характера звучания самого инструмента.
 Поэтому, не смотря на то что модель Lionsound 4.4 разрабатывалась для получения максимально тяжелого, яркого звучания, широкого диапазона ее настроек достаточно чтобы получить и более традиционные рок’н’рольные и блюзовые тембры. (рис.2)
 [image: image2.png]O CHECK o CHECK

LEVEL BASS TREBLE GAIN LEVEL BASS TREBLE GAIN





           rock'n'roll
       blues drive
 [image: image3.png]O CHECK o CHECK

LEVEL BASS TREBLE GAIN LEVEL BASS TREBLE GAIN






   hard'n'heavy                      thrash                       

         Рис 2.Некоторые типовые настройки звука Lionsound 4.4            

               тембр нч   контроль   тембр вч

              [image: image1.png]Guitar LINE OUT
OVERDRIVE Combo K HI-F] yennnrenso
Emulator
& rurapromy
RKOMBO-YCHITHTENIO

FOOTSWITCH

AMP OUT

e



                                                                       
  уровень эффекта                          чувствительность
          выход 2                          питание 9в  
          выход 1                          вход   
          отсек
          батареи      

                  кнопка включения эффекта

Рис 3.Расположение разъемов и органов управления на корпусе Lionsound   4.4
  Lionsound 4.4 обладает крайне низким энергопотреблением – при использовании качественной 9-ти вольтовой батареи типа ”Крона” возможна эксплуатация до 1 года без замены элемента питания.
  Так же предусмотрена работа Lionsound 4. сетевого адаптера 9-15 вольт. Следует применять стабилизированный сетевой адаптер оборудованный стандартным выходным разъемом ”трубка 2,1 мм” с ”плюсом” на наружном контакте. (рис.4)
               [image: image4.png]AOANTEPY 9 - 15 BOfIbT





Рис.4. Схема подключения разъема питания к сетевому адаптеру.

Цепи питания Lionsound 4.4 защищены от перемены полярности питания. При работе от сетевого адаптера, в случае отключения напряжения сети, автоматически включается питание от встроенной батареи. Питание от встроенной батареи подается на схему при вставлении штекера во входной разъем ”INPUT”. Для предотвращения преждевременного разряда батареи вынимайте штекер из гнезда ”INPUT” после окончания использования педали. При разряде батареи ниже нормы, светодиод контроля включения эффекта ”check” перестанет зажигаться. Это послужит предупреждением о необходимости замены батареи. Для замены батареи следует открыть крышку батарейного отсека на переднем торце блока. После замены батареи плотно закройте крышку до щелчка.

…"Если вам нужно улучшить тембр, прибавьте громкости. Громкость и есть тембр"…


   Эдвард Ван Хален (E.Van Halen)

Ленинградская обл. г.Выборг  тел: 8(911)939-88-61

                               WEB: http://lionsound.ru/                       

                              ICQ:  277627705

                             e-mail: lionsound@mail.ru 
