                    Lionsoundlab. 2007 г.                
   Lion sound TM.4.1
Блок обработки звука с эффектом перегрузки лампового усилителя и эмулятором гитарного комбо.
                инструкция по эксплуатации
Lionsoundlab представляет гитарную педаль Lionsound TM.4.1.

в которой реализован эффект звучания современного ”hi-gain” перегруженного гитарного лампового усилителя. При производстве Lion sound TM.4.1 используются импортные высококачественные компоненты и применяется только ручная сборка. Как и прежние модели, Lion sound TM.4.1 оснащена блоком обработки звука – ”guitar combo emulator”(эмулятор гитарного комбо).Он имитирует прохождение сигнала через гитарный усилитель и динамик. Это позволяет получить правильный ”гитарный” звук при подключении в ”линию” микшерного пульта или HI-FI усилитель. Для этого модель Lion sound TM.4.1 оборудована двухканальным выходным разъемом ”jack”.На первый канал выходного (наконечник штекера) разъема подается сигнал ”normal”(для подключения к гитарному комбо-усилителю).На второй канал (кольцо штекера) выходного разъема, подан сигнал обработанный блоком ”guitar combo emulator”.Прямой сигнал (”bypass”),так же проходит обработку в блоке ”guitar combo emulator.Это дает возможность получить более ”ясный”,более ”гитарный” звук при игре в ”линию” микшерного пульта или HI-FI усилитель.(смотри блок-схему на рис.1) 
[image: image5.png]NG =
{ X X

Jq Lzon sound 4.1




         Рис.1.Блок-схема и варианты подключения выходного разъема Lion sound TM.4.1.                                                           
Для ликвидации влияния выходного кабеля, в Lion sound TM.4.1 организован ”горячий bypass”, т.е. выходной сигнал во всех вариантах звучания проходит через схему согласования с выходным кабелем. Поэтому на качество звучания влияет только входной инструментальный кабель.                                                                                Для подключении к гитарному комбоусилителю используют стан-дартный кабель ”mono-jack” 6,3 мм. При подключении в ”линию” микшерного пульта или HI-FI усилитель, необходимо использовать кабель, оборудованный с одного конца разъемом ”stereo-jack” c распайкой сигнального провода на канал ”II”(кольцевой контакт на штекере). (Смотри рис.1) 
Звучание Lion sound TM.4.1 наиболее приближено к звуку перегруженного современного лампового усилителя, и отличается хорошей разборчивостью звучания ”в миксе” с другими инструментами. Поэтому, не смотря на то что модель Lion sound TM.4.1 разрабатывалась для получения максимально тяжелого, жесткого звука, широкого диапазона ее настроек достаточно чтобы получить и рок’н’рольные и блюзовые тембры. В то же время система регулирования устроена таким образом, чтобы с ее помощью нельзя было ”испортить” звук, т.е. в любых положениях регуляторов звук получается разным, но всегда остается ”правильным”. (Воизбежание двойной обработки звука не рекомендуется подключать выход ”II” в гитарный усилитель) 

  [image: image2.png]



          rock'n'roll
     blues drive
  [image: image3.png]




 hard'n'heavy                      thrash                       

      Рис 2.Некоторые типовые настройки звука Lion sound TM.4.1            

                Тембр        Контроль включения эффекта
[image: image1.png]out lf ground

CTEPEO-

UACK”
& HI-FI yennnremso

. out
Guitar Sutlt
OVERDRIVE Combo
Emutator
outs ground
FOOTSWITCH

MOHO-

UACK™
K ruraproMy N\

KOMBO-YCHAHTENIG



 
    Громкость                                                   Чувствительность                                    

       (переусиление)         
      Питание                             

       9вольт 
   Выход I-II   Вход   
Отсек батареи     

         Кнопка включения эффекта (”FOOTSWITCH”)   
  Рис 3.Расположение разъемов и органов управления на корпусе Lion sound   TM.4.1

Lion sound TM.4.1 обладает крайне низким энергопотреблением – при использовании качественной 9в. батареи типа ”Крона”, возможна эксплуатация до 1 года без замены элемента питания. Так же предусмотрена работа Lion sound TM.4.1 от сети сетевого адаптера 9-15 вольт. Сетевой адаптер должен быть стабилизирован и оборудован выходным разъемом ”mono-minijack 3.5 мм” с ”минусом” на корпусе (см. рис.4) 
             [image: image4.png]4 = MOHO

T /— MUHUN-"JACK"
3.5MM
AOANTEPY 9 - 15 BOMIBT ™\





Рис.1.Схема подключения разъема питания к сетевому адаптеру.

Педаль Lion sound TM.4.1 защищена от перемены полярности питания. При работе от сетевого адаптера, в случае отключения напряжения сети, автоматически включается питание от встроенной батареи. Питание от встроенной батареи подается на схему при вставленном входном разъеме ”IN”.Для предотвращения преждевременного разряда батареи не оставляйте штекер в разъеме ”IN” после окончания использования педали. 
При разряде батареи ниже нормы, светодиод контроля включения эффекта ”check” не будет зажигаться. Это послужит предупреждением о необходимости замены батареи. Для замены батареи следует открыть крышку батарейного отсека на переднем торце блока. После замены батареи плотно закрыть крышку до щелчка.      
                                                              …"Если вам нужно улучшить тембр, прибавьте громкости. Громкость и есть тембр"…


   Эдвард Ван Хален (E.Van Halen)

     г.Выборг Ленинградской обл. тел: 8(911)939-88-61(моб.)

                       ISQ 277627705

                   Русаков Лев.e-mail: lionsound@mail.ru
