РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
[image: image1]
[image: image2.emf]
(combo & head)

                                       Содержание
1. Введение
2. Правила безопасности
3. Меры предосторожности
4. Комплект поставки
5. Общие сведения
6. Описание усилителя MINILUX II
7. Технические характеристики
8. Гарантийное обслуживание
                           1. Введение
Уважаемый пользователь, мы рады представить Вам гитарный ламповый усилитель MINILUX II. Мы надеемся, что MINILUX II порадует Вас отличным звуком и подчеркнет лучшие качества Вашего инструмента. MINILUX II обладает также прогрессивной системой эмуляции кабинета, вследствие чего гитара будет превосходно звучать и при игре «в линию». MINILUX II удивит Вас богатством настроек и оттенков звучания; здесь есть и стеклянно чистый звук, и мощный перегруз… Прочитайте данное руководство, ознакомьтесь со всеми возможностями MINILUX II, а затем  экспериментируйте! Уделите время для ознакомления со всем широким спектром звука, предлагаемого усилителем, и Вы не будете разочарованы! MINILUX II ответит на все нюансы Вашей техники исполнения!
              2. Правила безопасности

· Запрещается эксплуатация усилителя в местах, где на него может попасть вода. Не допускайте попадения внутрь прибора влаги и других инородных тел.

· Усилитель MINILUX II оснащен сетевым шнуром с заземлением для предотвращения возможности удара током. Подключение сетевого шнура должно осуществляться к заземленным разъемам переменного тока. Не разбирайте сетевой разъем.
· При замене предохранителя отключите усилитель от сети и используйте предохранители соответствующего типа и номинала.
· В усилителе присутствует высокое напряжение, опасное для жизни. Во избежание возможного поражения электрическим током и ожога не разбирайте усилитель, не прикасайтесь к лампам и трансформаторам. Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт усилителя. По возникшим вопросам обращайтесь к дистрибьютору.

3. Меры предосторожности

- Не допускайте хранения или эксплуатации усилителя в условиях высокой влажности.

- Не располагайте усилитель под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов.
- Перед эксплуатацией убедитесь в надежном заземлении усилителя.

- Не роняйте и не бросайте усилитель.

- При эксплуатации усилителя обеспечивайте ему хорошую вентиляцию.

- При подключении к сети убедитесь, что напряжение соответствует требованиям питания усилителя (220V).

- При возникновении пожара необходимо отключить сетевой шнур усилителя от сети.

- Перекомутацию кабелей производите только при выключенном усилителе.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании переключателей и регуляторов.

- Если усилитель не эксплуатируется в течение одного часа и более, необходимо отключить его от сети.
- Отключайте усилитель во время грозы.

- Для очистки корпуса усилителя не допускается применение растворителей, используйте для этого сухую чистую ткань.

4. Комплект поставки

Усилитель MINILUX II поставляется в следующей комплектации:

- Усилитель MINILUX II
- Сетевой шнур

- Руководство пользователя
 -Футсвитч FS 02 (опционально)
5. Общие сведения

Усилитель MINILUX II имеет 2 канала обработки звука. Каналы имеют названия соответственно Clean (чистый и слегка подгруженный звук) и Drive(перегруженный звук), причем канал Drive имеет два варианта перегруза: DRIVE LO – низкий и средний уровень перегруза; DRIVE HI – высокий уровень перегруза. Каждый из этих каналов имеет регуляторы gain и volume,  регуляторы bass (низкие), middle (средние), treble (высокие), sweep (регулятор общей частотной характеристики). Для удобства восприятия положения регуляторов мы будем пользоваться обозначениями выступа ручки регулятора по аналогии с положением стрелки часов (например: регулятор gain в положении 11:00). 
6. Описание усилителя MINILUX II
Лицевая панель:
1. Разъем GUITAR INPUT (гитарный вход) предназначен для подключения гитары.
2. Индикаторы включения канала Drive – светодиод загорается при включении канала Drive. 
3. Переключатель CLEAN/DRIVE служит для переключения между чистым и перегруженным каналами (при подключении футсвитча FS-02 переключатель необходимо установить в положение CLEAN). 
4. Переключатель DRIVE LO/DRIVE HI служит для переключения уровня перегруза на канале DRIVE.
5.  Переключатель NORMAL/TONE SHIFT служит для получения двух характеров звука: в положении NORMAL звук традиционный, в положении TONE SHIFT звук больше предназначен для исполнения «тяжелой» музыки.
6. Регулятор GAIN CLEAN (чувствительность «чистого» канала) не только регулирует общее усиление и чувствительность канала, но и существенно изменяет качество звучания. Низкие установки (9:00-11:00) позволяют создать наиболее чистые и прозрачные тембры звучания с расширенным динамическим диапазоном (особенно в области высоких частот). С повышением уровня данного регулятора звучание становится более плотным и овердрайвовым. 

7. Регулятор GAIN DRIVE (чувствительность «перегруженного» канала) определяет усиление канала DRIVE. Наиболее ярких и выразительных тембров звучания можно добиться при средних значениях (11:00-2:00) регулятора. Такие установки значительно снижают возможность возникновения микрофонного эффекта ламп и делают звучание более сбалансированным. При высоких значениях регулятора (2:00-5:00) обеспечивается более длительный сустейн (особенно в режиме DRIVE HI). 
8. Регулятор SWEEP (сдвиг) определяет общий спектр звучания канала усилителя. При низких положениях (7:00-11:00) будут подчеркнуты низкие частоты, при средних (11:00-2:00) весь частотный диапазон будет усиливаться равномерно, а при высоких положениях (2:00-5:00) будут подчеркиваться высокие частоты.
9. Регулятор BASS (низкие) определяет количество низких частот в выходном сигнале предусилителя. Избыток низких частот делает звучание инструмента неразборчивым и гулким. Для чистых ритмовых тембров рекомендуется устанавливать регулятор BASS в средние положения (12:00-2:00), а для овердрайвовых ритмовых тембров с высоким усилением в положение 11:30 и ниже.

10. Регулятор MIDDLE (средние) влияет на среднечастотный диапазон сигнала. Усиление среднечастотного диапазона позволяет создать более “прорезающее” и яркое звучание. В некоторых случаях с его помощью можно выделить инструмент из общего звучания коллектива. Низкие значения регулятора срезают диапазон средних частот, что дает характерное звучание, часто используемое в тяжелой музыке.

11. Регулятор TREBLE (высокие) определяет количество высоких частот в сигнале и является наиболее эффективным из всех тембральных регуляторов. Необходимо знать, что слишком высокие или низкие положения регулятора TREBLE могут повлечь за собой несбалансированное звучание. При высоких положениях данного регулятора (3:00-5:00) звук будет ярким и “стеклянным”. При низких значениях (7:00-10:00) влияние данного регулятора уменьшается и звучание приобретает теплый характер. Рекомендуется использовать данный регулятор с большим вниманием, это даст наилучшие результаты.

12. Регулятор VOLUME CLEAN – регулировка громкости канала CLEAN.
13. Регулятор VOLUME DRIVE – регулировка громкости канала DRIVE.

14. Регулятор REVERB – регулировка уровня реверберации. (опционально)
15. Регулятор MASTER предназначен для регулировки общего уровня выходного сигнала всех каналов.
16. Включатель STANDBY предназначен для подачи высокого напряжения к лампам усилителя. Рекомендуется включать через 1-2 мин. после включателя POWER.Высокое напряжение подключено,когда включатель находится в положении ON. 
17. Включатель POWER предназначен для подключения питания к усилителю. Питание подключено, когда включатель находится в положении ON.При этом загорается синий светодиод,находящийся над включателем. 
Тыльная панель:

18. Сетевой разъем предназначен для подключения сетевого шнура. В целях безопасности подключение сетевого шнура необходимо осуществлять к заземленным разъемам переменного тока 220V. В верхней части разъема находится отсек сетевого предохранителя. Необходимо использовать предохранитель величиной 1.0 А. Для замены предохранителя необходимо отключить прибор от сети, выдвинуть отсек предохранителя, заменить предохранитель и установить отсек на место.

19. Разъем FOOTSWITCH предназначен для подключения ножного контроллера FS-02. При подключении  FS-02 переключение каналов возможно только кнопками ножного переключателя. Кнопкой CLEAN/DRIVE осуществляется переключение между чистым и перегруженными каналами. Кнопкой REVERB осуществляется включение ревербератора. При включении ревербератора будет светиться красный светодиод, расположенный напротив кнопки REVERB.
20. Переключатель 8pin/9pin служит для переключения выходных ламп. В положении 8pin работает лампа 6L6, в положении 9pin работает лампа EL84.  Осуществлять переключение 8pin/9pin необходимо при выключенном усилителе. 

21. Переключатель PENTHODE/TRIODE предназначен для переключения  режима работы выходных ламп. В положении PENTHODE усилитель отдает полную выходную мощность, а в положении TRIODE выходная мощность усилителя снижается в ~2 раза.
22. Разъем MIXER/PHONES предназначен для подключения усилителя ко входу микшера/телефонов. Основной особенностью данного выхода является то, что он эмулирует звучание полной системы звукоусиления (включая усилитель мощности и акустическую систему). При подключении усилителя к микшеру рекомендуется регуляторы VOLUME устанавливать в положение (2.00-5.00), а регулятор MASTER в крайнее левое положение .Телефоны должны иметь  сопротивление не меньше 100 Ом.    

23. Разъем RETURN (возврат эффекта) используется для подключения выхода внешнего эффекта к усилителю.
24. Разъем SEND (посыл на эффект) служит для подключения усилителя ко входу внешнего эффекта. Уровень посыла на внешние эффекты устанавливается регулятором VOLUME(MASTER-секция).
25. Регулятор FX MIX позволяет выбрать оптимальное соотношение между уровнями сигнала усилителя/внешнего эффекта.
26.  Разъем SPEAKERS предназначен для подключения громкоговорителей. При использовании  внешнего кабинета его сопротивление должно быть 8 ohm, допускается подключение внешнего кабинета  сопротивлением 16 ohm.  

ВНИМАНИЕ!!!

- Категорически запрещается включать усилитель без подключенной нагрузки (встроенного громкоговорителя, кабинета или эквивалента нагрузки) во избежание выхода усилителя из строя.
7. Технические характеристики 
Входное сопротивление:   1 мОм

Максимальное входное напряжение:   1V RMS
Выходная мощность (переключаемая):  7,5,2  Вт

Громкоговоритель Eminence Legend 1*12”(combo)
Напряжение питания:   220V  50/60 Hz
Потребляемая мощность, не более:   30 Вт

Габариты: высота 465 мм, ширина 450 мм, глубина 232 мм(combo); высота 260 мм, ширина 450 мм, 
глубина 232 мм(head)
Масса:   15.5 кг(combo); 9.7кг(head)  

           8. Гарантийное обслуживание 
В приборе отсутствуют узлы, доступные для ремонта пользователем. Снятие защитной панели нарушает гарантию. По всем вопросам, связанным c ремонтом или сервисным обслуживанием усилителя, обращайтесь к своему дистрибьютору.
Уважаемый пользователь! Мы благодарим Вас за выбор нашего усилителя MINILUX II. Надеемся, что работа с ним принесет Вам только хорошие результаты.
Фирма BMT всегда будет заботиться о Вас!  

[image: image4.jpg]ON TVI™3S XIN X4 S3INOHd E[alel}-NE 3AO0LN3d
ANIVEMN NI 3AviN
ol o VI 3sSnd SNIVIN
JUYNLSION ¥O0 NIVH OL
. . 4001 LIS do e INIWdINOI SIHL 3S0dX3 LON Nid 2
00 ‘MOOHS D1¥LD313 ¥O 3MId 40
8 O 4 O MSIY 3H1 IONATH OL ‘ONINYYM
INHO 8 . . o
9 . ¥
- ) - B HOLIMSL10O4
\ i / i / i / ,‘,
- NId 6
UIAMVIdS anas NYNL13Y HIAXIN ZH 09/0S A0ZZ
1NdNI SNIVIN
YIALSVIN ( EV ] \
HH x:—ﬂ z-z oL 0 oL o oL 0 o 0 o 0 o o0 o o0
¥amod A9ANVLS Q g () O 8 ¢ 8 ¢ @ ¢ 8 { ¢ 8 ¢ s L4 ® LNdNI
9 . ¥ 14IHS ANOL 9 . ¥ 9 . ¥ 9 . ¥ 9 . v 9 v 9 . ¥
iz ENE ] JNNTOA 3719381 37Aain ssvd d3aMS NIVD Q
IANa o 0 01 3AINa o 0 o 0 o 0 o 0 oL 0 oL o
NO NO ™ . » N “ “ . % . . . . . .
M ( e ¢ - e
O O g () O s () oze () zs () zs8 () zs8 () z8 () =z v Ssvio
NV310 9 . ¥ IH 3AIMA 9 . ¥ 9 . ¥ 9 . ¥ 9 . v 9 v 9 . ¥ Jan.L
L Zc\mdo ) T1v








� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���








[image: image3.emf]_1197901368.unknown

