[image: image1.png]&ENGal

TUBE PREAMP 530
wmodenn =ack

Operator’s Manual

Please, first read this manual carefully!




   
ENGL 530 “modern Rock” ламповый предусилитель воспроизводит ошеломляющие звуки профессионального качества, имеет размер 19 дюймов одного рэкового пространства. Используются два основных канала   Clean и Lead, для настройки используются потенциометры. Переключатель Gain Lo/Hi преобразовывает чистый канал на канал перегруза, а в канале Lead звуковой спектр охватывает всё от тяжёлого хруста до сверх гейна. С помощью кнопки Contour можно задействовать более яркое звучание, увеличиваются средние частоты, для этой функции можно использовать футсвич или ENGL MIDI Z-11. 


Другой удобной особенностью является кнопка Defeat, сигнал от гитары подаётся сразу на выход предусилителя, в обход. Эта особенность позволяет соединить два предусилителя последовательно для увеличения тонального спектра.

     Перемена стерео линейного выхода и частотно-компенсированного линейного выхода дают широкий диапазон прикладных вариантов. Например, можно подключить сигнал предусилителя непосредственно к пульту, к записывающему устройству или в стерео усилитель.


Ламповый стерео усилитель ENGL 840 или ультрасовременный 930/60 (120) оборудован множеством высокотехнических особенностей, которые дают широкий диапазон разрушительных звуков и являются высоко рекомендованными. Встроенное 2*1,5W стерео усиление подходит для трёх различных применений:

1.
Подключение стерео наушников; 

2.
Подключение в hi-fi стерео систему; 

3.
Подключение в обычный гитарный кабинет. 


Этот предусилитель является качественным аппаратом, сочетающим в себе интеллектуальные особенности проекта, работу высококвалифицированных мастеров и качественные компоненты. Необходимо знать, что несколько предосторожностей  радикально продлят жизнь лампам (см. Меры предосторожности). 

  Фирма благодарит Вас за вашу веру в это изделие и надеется на то, чтобы вы получали 

большую радость и  удовлетворение от этого предусилителя.

     Пожалуйста, обратите внимание: читайте инструкцию тщательно и полностью, особенно меры предосторожности. Избегайте ошибок и повреждений предусилителя, следуя инструкции. 

[image: image2.png]065)(5)(5)@ @@(ﬁ)@@o@o 0] ED

T T A I R R
34 5 6 7 8 9 10 11 121314151617 18 19





1.Монофонический главный вход (джек ¼ дюйма). 

2.Контроль входной чувствительности для чистого канала. (см.Tip 1) 

3.Кнопка для окрашивания верхних высоких частот эквалайзера (свыше 2 kHz). (см.Tip 2) 

4.Низкие частоты для чистого канала. (см.Tip 3) 

5.Средние частоты для чистого канала. (см.Tip 3) 

6.Высокие частоты для чистого канала. (см.Tip 3) 

7.Громкость чистого канала. 

8.Контроль гейна для Lead канала. Предостережение: чрезвычайно высокий гейн и уровень громкости в Lead канале ведут к сильному искажению звука и порче динамиков. (см.Tip 4) 

9.Низкие частоты для Lead канала. (см.Tip 5) 

10.Средние частоты для Lead канала (в 500 Hz). (см.Tip 5) 

11.Средние частоты для Lead канала (свыше 1 kHz). (см.Tip 5) 

12.Высокие частоты для Lead канала. (см.Tip 5) 

13.Нажмите эту кнопку для изменения средних частот. Когда кнопка нажата, то средние частоты между 300 и 500 Hz и между 1 и 2 kHz , повышены немного. При включении горит красным цветом. Эта функция может быть также активирована через футсвич, подключённый в гнездо (23) на задней панели. (см.Tip 6) 

14.Громкость для Lead канала. 

15.Эта кнопка увеличивает гейн в обоих каналах. В чистом канале появляется хруст, а в 

  Lead канале высокий гейн. Можно активизировать эту функцию через футсвич     

(22) на задней панели. При включении активна подсветка. При футсвиче кнопка не работает. (см.Tip 6)

16.Переключение между чистым и Lead каналами при активизации загорается красная подсветка. Эта функция может быть также задействована с помощью футсвича (22) на задней панели. При футсвиче кнопка не работает. (см.Tip 6) 

17.Эта кнопка служит для обхода сигнала через предусилитель, в этом случае сигнал попадает на выход (32). Можно активизировать эту функцию через футсвич (23). 

     При включении активна подсветка. При футсвиче кнопка не работает. (см.Tip 6)

18. Стереовыход для наушников. Можно подключить к hi-fi системе или гитарному 

кабинету. Соответственно выбирать положение выключателя (24) на задней панели. 
Предостережение: 

            Не использовать моно джек, только стерео джек! (см.Tip 7)

19.Кнопка вкл./выкл. предусилителя. 

[image: image3.png]Rear Planel

R L
22 232425 26 27 28 29 30 31 32 33




20.Гнездо питания. Предостережение: использовать только неповреждённые кабели и соответствующие данному напряжению. 

21.Блок предохранителей. 

22.Стерео джек ¼ дюйма для подключения двойного футсвича или переключающей MIDI системы (например ENGL Z-11). Можно задать переключение: 1) каналов с чистого на Lead (моно терминал); 2) Gain Lo-Hi (стерео терминал). 

23.Стерео джек ¼ дюйма для подключения двойного футсвича или переключающей MIDI системы (например ENGL Z-11).Можно задать переключение: 1) обход предусилителя (моно терминал); 2) увеличение сигнала на средних частотах. 

24.А) Переключение на наушники или Hi-Fi систему. 

     Б) Переключение на гитарный кабинет.

    Переключатель предназначен для переднего гнезда наушников.

25.Правый монофонический частотно-компенсированный линейный выход. Сигнал может быть направлен непосредственно к пульту или записывающему устройству. (см.Tip 8) 

26.Левый монофонический частотно-компенсированный линейный выход. Сигнал может быть направлен непосредственно к пульту или записывающему устройству. (см.Tip 8) 

27.Правый монофонический линейный выход. Сигнал может быть направлен к оконечному усилителю или устройству эффектов. Использовать экранированный кабель. (см.Tip 8) 

28.Левый монофонический линейный выход. Сигнал может быть направлен к оконечному усилителю или устройству эффектов. Использовать экранированный кабель. (см.Tip 8) 

29.Контроль уровня громкости для выходов 25, 26, 27, 28. Сигнал также может быть усилен на выходе 32 на 15 dB. 

30.Правый вход стерео канала для петли эффектов. Соедините к этому входу сигнал от процессора. Использовать экранированный кабель. 

31.Левый вход стерео канала для петли эффектов. Соедините к этому входу сигнал от процессора. Использовать экранированный кабель. 

32.Сигнал поступает от этого выхода ко входу оконечного усилителя или входу других устройств (процессора, примочек). Использовать только экранированный короткий кабель для этого кругооборота сигнала. (см.Tip 9) 

33.Вспомогательный вход. Сигнал направляется от других 19-дюймовых рэковых устройств. Если задействован вход (1), то сигнал ко входу (33) прерван. 

Tip 1. Настройки гейна зависят от того, какие звукосниматели установлены на гитаре.

          Рекомендованные значения для хамбакеров или активных звукоснимателей находятся в 

         позиции между 10-ю и 1-м часом, а для сингла между 12-ю и 3-я часами. 

Tip 2. Для более яркого тона включайте кнопку Bright. Это придаёт более яркий звук 

          хамбакерам. 

Tip 3. Чтобы получить идею настройки относительно способностей этого предусилителя в чистом режиме, предлагаем Вам установить потенциометры Bass (5), Middle (6),            Treble (7) в положение равное 12-и часам. 

Tip 4. Чтобы получить хруст или тяжёлый ритм, устанавливают в положение от 10-и до 1-го      часа (в зависимости от типа звукоснимателя) и отключают яркость гейна. 

Tip 5. Чтобы получить идею настройки относительно способностей этого предусилителя в Lead режиме, предлагаем Вам установить потенциометры Bass (9), Lo Mid (10), Hi Mid (11), Treble (12) в положение равное 12-и часам. Treble контроль особенно важен, когда предусилитель подключают к оконечному усилителю. В этом случае потенциомер Treble 

выставляют между 7-ю и 12-ю часами. 

Tip 6. Все функции, к которым можно обратиться через футсвич, могут быть переключены  через ENGL MIDI Z-11. Подключение к гнёздам (22) и (23) с помощью стерео кабеля. 

      Футсвич Z-12 идеален для того, чтобы активизировать программы MIDI. Z-11 не требует отдельного питания. 

Tip 7. Встроенный миниатюрный усилитель обеспечивает максимальный выход 2*1,5 W в    

 4 Ома. Однако можно подключать системы в 4, 8 и 16 Ом, а также наушники в 200 Ом. 

     Для достижения желаемого результата используют переключатель (24). Уровень   громкости усилителя действует на оба канала и управляется потенциометром LINE LEVEL (29). Если LINE LEVEL (12) поднят высоко, то необходимо контролировать  громкости потенциометров (7) и (14), чтобы не было очень громкого выходного сигнала. 

Tip 8. Линейные выходы (25) и (26) эмулируют работу 4*12 гитарного кабинета. Уровень  сигнала номинально идентичен уровню на выходах (27) и (28). Хотя практически  уровень отклоняется немного из-за компенсации частоты. Когда предусилитель активен, сигнал линейного выхода зависит от уровня гейна и громкости. Рекомендуется сначала пользоваться передними регулировками, а потом, при необходимости, потенциометром 

LINE LEVEL (29). Используйте выходы (27) и (28) для подключения в оконечный усилитель (например ENGL 830/50) с двумя кабинетами (например ENGL 412G или S),

а частотно-компенсированные выходы - в пульт. Эмуляция гитарных кабинетов полезна,

когда нет возможности подключить микрофоны к кабинетам. Используйте два входа 

FX LOOP RETURN (30) и (31). Сигнал предусилителя прерван, когда вставлен                        ¼ дюймовый джек (см. план направления сигнала). 

Tip 9. Инструментальный выход (32) воспроизводит сигнал изначально идущий от гитары и  используется для подключения различных эффектов, либо для направления сигнала  в  другой предусилитель или оконечный усилитель. К выходу (32) можно подключить  процессор эффектов с направлением его во входы (30) и (31) или непосредственно 

от выходов (27) и (28) подключить ко входам в оконечный усилитель. Есть  существенное различие между этими двумя применениями:  

 Когда соединяете процессор в FX LOOP, тогда сигнал посыла идентичен сигналу гитары 

при включённом и при выключенном DEFEAT режиме. На сигнал посыла в этом случае  может влиять потенциометр LINE LEVEL (29).

      Однако, если включать процессор между линейными выходами и оконечным  усилителем, уровень сигнала во входе устройства эффектов можно увеличить с  помощью LINE LEVEL (29), а также в посыле будут находиться два доступных сигнала (левый и правый). Этот выбор рекомендуется для устройств с низким импедансом  (0 dB), которые не оборудованы изменяющимся входом. 

Техническая  характеристика 

Меры предосторожности 

     - Не подвергать механическим ударам (лампы!)

     - Перед транспортировкой дать остыть 10 минут

     - Лампы нагреваются в течение 20 секунд после включения

     - Избегать хранения во влажных и пыльных местах

     - При замене использовать только соответствующие лампы 

     - Отдавать в ремонт только квалифицированному персоналу

     - Убедиться, что всё отключено, питание и кабель

     - Лампы могут принести ожоги

     - Всегда использовать качественные кабели

     - Обязательно должно быть заземление

     - Не соединять дефектные плавкие предохранители

     - Не вскрывать и не производить ремонт собственноручно

     - Не подвергать предусилитель влажности или сырости

     - Перед эксплуатацией внимательно прочесть инструкцию

     - Использовать предусилитель только по назначению и по инструкции 

План  направления  сигнала [image: image4.png]Internal Signal-path:

INPUT (1) PREAMP
DEFEAT (17)
o
o
CLEAN
SIS cien
LEAD
AUXILLARY — 0\0
INPUT (33) GAIN, EQ, VOLUME
pahans]
LEAD
TUBE
PREAMPLIFIER
FXLOOP
RETURN
RIGHT (30) RIGHT LINE
PREAMP &
BUFFER
]
|
|
FXLOOP |
RETURN |
LEFT (31) LEFT LINE
| PREAMP &
BUFFER
]
N RIGHT LINE
OR HIFI CABINET EQ. & BUFFER
o
o
1
1
1
1
SELEG OR ! LEFT LINE
: EQ. & BUFFER

SOLID STATE
POWER
AMPLIFIER

INSTRUMENT
OUTPUT (32)

LINE OUTPUT
RIGHT (27)

f

LINE OUTPUT
LEFT (28)

f

FREQU. COMP.
LINE OUTPUT
RIGHT (25)

FREQU. COMP.
LINE OUTPUT
LEFT (26)

STEREO
HEADPHONES
(18)

IJ\





