TriAmp MK II

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР TRIAMP( MK II!

Вскоре после того, как первый TriAmp( появился в 1995 году, он завоевал репутацию Священного Грааля усилителей. Для этого были все основания, поскольку три совершенно независимых двухканальных полностью ламповых усилителя были впервые заключены в одном устройстве. Сторонники «лампового» звучания были в восторге. Новаторские средства управления и логические схемы коммутации этого усилителя, которыми также можно опционально управлять с MIDI-устройства, обеспечивали прямой доступ к шести наиболее популярным видам звучания. Благодаря этому в распоряжении музыкантов оказался невиданно широкий и ранее недоступный для полностью лампового усилителя звуковой диапазон. TriAmp( стал настоящей вехой в истории создания усилителей.
Затем инженеры компании Hughes & Kettner( решили объединить лучшие качества этого революционного устройства с новейшими технологиями ламповых усилителей. Полученную в результате новую модель усилителя они назвали TriAmp( MK II. Новейшие исследования способствовали модернизации шести базовых звучаний. Схема усилителя мощности также была полностью реконструирована, результатом чего стало еще более мощное, более открытое звучание.
Рядом с переключаемой петлей эффектов (последовательная/параллельная) в TriAmp( MK II установлен переключатель половинной мощности. Теперь, если возникнет такое желание, можно в два раза уменьшить выходную мощность усилителя со 100 до 50 ватт и понизить порог насыщения усилителя мощности.
TriAmp( MK II – это флагман серии Tube Custom компании Hughes & Kettner(, в котором, кроме нескольких деталей, все сделано вручную.
Каждое устройство проходит поэтапные испытания с разными нагрузками и тесты на безопасность, за которыми следует заключительное и самое сложное испытание, где оценку выносит самый чувствительный прибор – слух опытных гитаристов.
Выбрав TriAmp( MK II, вы получаете первоклассный аппарат, созданный профессионалами для профессионалов. Благодаря своей универсальности, профессиональным функциям, безупречному качеству изготовления и, самое главное, потрясающему качеству звука, TriAmp( MK II в полной мере заслуживает звания «последнее слово техники» и устанавливает новые высокие стандарты для будущих поколений ламповых усилителей.
ЖЕЛАЕМ ПОЛУЧИТЬ МАССУ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ РАБОТЫ С TRIAMP( MK II!

КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ HUGHES & KETTNER(.
СОДЕРЖАНИЕ

1.0 TRIAMP( MK II: ТРИ УСИЛИТЕЛЯ

2.0 КОММУТАЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.1 ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И УСТАНОВКА СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

2.2 ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ И ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

3.0 СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА/КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
4.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ TRIAMP( MK II

4.1 ВЫБОР КАНАЛА

4.2 TRIAMP( MK II И ПРОЦЕССОРЫ ЭФЕКТОВ
4.3 ВЫХОД RED BOX( DI OUT – ПОЛНОСТЬЮ ЛАМПОВЫЙ ЗВУК НА МИКШЕР

4.4 TRIAMP( MK II И MIDI
5.0 ЗАМЕНА ЛАМП, РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.0 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ УСИЛИТЕЛЬ НЕЛЬЗЯ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ИЛИ ДОЖДЯ. НЕЛЬЗЯ ВСКРЫВАТЬ КОРПУС УСТРОЙСТВА, ПОСКОЛЬКУ ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ 

* Прежде чем вставить вилку шнура питания TriAmp( MK II в розетку электросети, следует убедиться, что сетевое напряжение совпадает с рабочим напряжением усилителя.
* Необходимо убедиться, что воздух может свободно циркулировать вокруг вентиляционных отверстий усилителя.
* Усилитель должен находиться на устойчивой поверхности, где он не будет подвергаться ударам и воздействию экстремальных температур, которые могут причинить вред устройству или подвергнуть опасности окружающих.
* Компания Hughes & Kettner( ответственности за любое повреждение усилителя в результате его неправильной эксплуатации не несет.

1.0 TRIAMP( MK II: ТРИ УСИЛИТЕЛЯ

Можно ли совместить три абсолютно разных усилителя в одном корпусе? До середины 90-х это казалось несбыточной мечтой, однако команду Hughes & Kettner это не пугало. Годы интенсивных исследований и проектно-конструкторских работ увенчались созданием TriAmp(, и в 1995 году это удивительное устройство увидело свет. Для того, чтобы мечта стала реальностью, компанией Hughes & Kettner была разработана совершенно новая коммутационная технология, полностью обеспечивающая независимые базовые звучания высочайшего качества. Каждый из трех предусилителей является двухканальным; таким образом, всего в распоряжении пользователя оказывается шесть звучаний, вызываемых нажатием кнопки.
Как TriAmp( MK II производит столь разные звучания всего лишь с одним усилителем мощности и общей мастер-секцией? Звуковой потенциал TriAmp заключен главным образом в его ламповой конструкции. Передовая коммутационная технология, разработанная для этого усилителя компанией Hughes & Kettner, каждый раз при выборе нового звука изменяет ламповую конфигурацию. Эта новая конструкция позволяет извлечь абсолютно все звуковые возможности из полностью ламповой схемы, обеспечивая невероятную звуковую гибкость TriAmp( MK II без использования полупроводников. Конструкция усилителя мощности также поддерживает широчайший диапазон звучаний TriAmp( MK II: на каждом канале коэффициент затухания эффекта присутствия (PRESENCE) переключается автоматически посредством специального конденсатора. Это обеспечивает каналы фирменными характеристиками усилителя мощности, а также объясняет, почему они так легко регулируются при помощи всего одного регулятора эффекта присутствия (PRESENCE) в секции MASTER.
УСИЛИТЕЛЬ 1 – ПЛОТНЫЙ ЧИСТЫЙ CLEAN + ПОДРГУЖЕННЫЙ CLEAN
Первый усилитель предназначен для классических чистых звучаний.
КАНАЛ A обеспечивает полное и широкое звучание в лучших американских традициях. Его преимуществом является классический чистый звук, который не омрачается искажениями даже при высоком уровне «GAIN». Басовый диапазон этого канала похож на хороший гамбургер: он большой, жирный и подается горячим.
КАНАЛ B производит высококлассное «британское» звучание с фирменным стеклом в высоком диапазоне и очень утонченным гармоническим искажением, обеспечиваемым усилительными лампами EL84. Даже при низком положении регулятора GAIN можно получить выраженные обертона в средних и высоких частотах. При нажатии кнопки AMP 1 TIGHT происходит существенное срезание рыхлых нижних частот. Эти нечеткие басовые частоты обычно обнаруживают свое неприглядное присутствие при настройке чистых звучаний. Благодаря своей конструкции корпусы комбоусилителей способствуют подавлению этих частот. Весьма вероятно, что TriAmp( MK II будет подключен к акустической системе 4х12". При необходимости сымитировать отклик комбоусилителя нужно привести в действие эту кнопку частотной «коррекции».
Регулятор AMP 1 MASTER влияет только на канал B. Однако канал A работает во многом похоже на классические винтажные усилители, на которых не было регуляторов громкости.  Настройка уровня громкости и насыщенности канала A осуществляется  ручкой GAIN A.
УСИЛИТЕЛЬ 2 – КЛАССИЧЕСКИЙ БРИТАНСКИЙ DRIVE
Второй усилитель поразит слушателя своей необычайной динамикой при любом уровне гейна. Он реагирует на тончайшие нюансы различных стилей исполнения, что открывает перед музыкантами широчайшие выразительные возможности. Этот усилитель передает каждую деталь музыкальной атаки – более честного устройства в природе не существует!
КАНАЛ A производит тот овердрайв, который так часто можно было слышать в рок-музыке 80-х. Он имеет выраженный «британский» оттенок, который отлично подходит для грязноватых рифов и агрессивной аккордовой игры.
Чем больше вы раскачиваете КАНАЛ B, тем увереннее он звучит, начиная от зернистого и жирного звучания и заканчивая поющим звуком с огромным сустейном. Он оснащен специальной схемой, которая придает звуку очень желанный оттенок – тот самый перегруз, который так нравился музыкантам в старом Plexis.
УСИЛИТЕЛЬ 3 – MODERN GAIN
«Честный Distortion» – важнейший критерий при выборе усилителя. Любой высококлассный усилитель обязательно должен сохранять собственный характерный звук каждой гитары, а не делать звучание всех гитар более или менее похожим. Кроме того, звук должен оставаться четким вне зависимости от степени усиления. Лишь немногие усилители соответствуют этому требованию, и AMP 3 является несомненным лидером в этом «элитном клубе».
КАНАЛ A основан на канале Overdrive усилителя Duotone компании Hughes & Kettner(. Абсолютно честный и прямой, он мгновенно реагирует на малейшие изменения музыкальной атаки и минимальные движения регулятора громкости гитары. Несмотря на то, что этот канал был разработан для ветеранов электрогитары, которые считают, что за хороший звук стоит сражаться, он также отлично подходит для мощных и сочных пауэр-аккордов. В итоге – все 110% рок-н-ролла!
КАНАЛ B выдает более бескомпромиссное звучание в американском стиле с высоким уровнем distortion. Специалисты ню-метала и приверженцы пониженного строя, несомненно, придут в восторг от горячего, мощного, прямого и злого distortion этого канала, а любители разнообразия оценят дополнительные оттенки, которые он привнесет в их палитру звуков для соло-гитары.
2.0 КОММУТАЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
2.1 ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И УСТАНОВКА СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

TriAmp( MK II поставляется в двух версиях, рассчитанных на напряжение 110/120 В и 220-240 В соответственно. Значение напряжения указано на гнезде входа электропитания (см. рисунок). Обе модели предлагают два рабочих значения напряжения, которые выбираются при помощи переключателя, встроенного в гнездо электропитания. Перед подключением TriAmp( MK II к электросети необходимо убедиться, что напряжение сети совпадает со значением в окне переключателя напряжения. Это значение можно увидеть, когда усилитель находится в стандартном рабочем положении, то есть лицевой стороной вверх. Правильно расположенное число указывает выбранное в данный момент значение напряжения, а перевернутое число – альтернативное значение.

Также необходимо проверить номиналы предохранителей и убедиться, что они совпадают со значениями, указанными на задней панели.

	100 Volts
	100 вольт

	120 Volts
	120 вольт

	220-230 Volts
	220-230 вольт

	240 Volts
	240 вольт


ПРИМЕЧАНИЕ.
Выбор значения напряжения и замена предохранителей должны осуществляться только опытными техническими специалистами. Следующие указания предназначены исключительно для них.
* Для извлечения переключателя напряжения из гнезда электропитания нужно использовать маленькую плоскую отвертку.

* Если предохранитель неисправен, его следует заменить новым предохранителем указанного номинала.

* Переключатель напряжения необходимо повернуть и вставить обратно в отверстие в гнезде электропитания так, чтобы требуемое значение напряжение было читаемо и находилось в верхнем левом углу (рядом со стрелкой указателя напряжения).

	REPLACE FUSES ONLY WITH THE TYPE AND RATING SHOWN BELOW:
	ЗАМЕНЯЙТЕ ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ УКАЗАННОГО НИЖЕ ТИПА И НОМИНАЛА:

	SETTING:

100/120 V
	УСТАНОВКА:

100/120 В

	FUSE:

250 V/T 4 A
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ:

250 В/T 4 А

	INPUT: 100/120 V ~ 50-60 Hz 440 W
	ВХОД: 100/120 В ~ 50-60 Гц 440 Вт

	VOLTAGE ADJUSTMENT AND REPLACING OF FUSES ONLY TO BE CARRIED OUT BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL!
	РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ И ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ!


	REPLACE FUSES ONLY WITH THE TYPE AND RATING SHOWN BELOW:
	ЗАМЕНЯЙТЕ ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ УКАЗАННОГО НИЖЕ ТИПА И НОМИНАЛА:

	SETTING:

220-230 V/240 V
	УСТАНОВКА:

220–230 В/240 В

	FUSE:

250 V/T 1.6 A
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ:

250 В/T 1,6 А

	INPUT: 220-230 V/240 V ~ 50-60 Hz 440 W
	ВХОД: 220–230 В/240 В ~ 50-60 Гц 440 Вт

	VOLTAGE ADJUSTMENT AND REPLACING OF FUSES ONLY TO BE CARRIED OUT BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL!
	РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ И ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ!


2.2 ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
INPUT. Гнездо для подключения гитары.

СЕКЦИЯ ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ
Органы управления трех предусилителей очень похожи. Функции их регуляторов описаны ниже на примере усилителя AMP 1.
КНОПКИ КАНАЛОВ. Нажимайте эти кнопки для выбора желаемого базового звучания (канала A или B). Кнопки также служат светодиодными индикаторами, указывающими выбранный канал.

GAIN A, GAIN B. Поворачивайте эти регуляторы для настройки желаемой степени перегруза для каналов A и B.

СЕКЦИЯ ЭКВАЛАЙЗЕРА. Стандартные регуляторы BASS, MID и TREBLE для каналов A и B.

TIGHT. Срезает грязные нижние частоты, которые могут возникать при воспроизведении чистого звучания акустической системой 4х12". Эта функция частотной коррекции позволяет TriAmp( MK II имитировать отклик комбоусилителя.
MASTER. Регулятор нужно поворачивать для настройки желаемого уровня AMP 1B по отношению к уровням двух других предусилителей. 
Регулятор AMP 1 MASTER влияет только на канал B. С другой стороны, канал A работает во многом похоже на классические усилители, на которых не было ручки громкости. Для настройки уровня громкости и насыщенности канала A нужно поворачивать регулятор GAIN A.

МАСТЕР-СЕКЦИЯ

FX ON. Этот переключатель включает и выключает петлю эффектов TriAmp( MK II. Для включения и выключения петли эффектов при помощи педального переключателя или MIDI-контроллера этот выключатель необходимо установить в выключенное положение.
LEARN. Установка MIDI-модуля MSM-1 – это необходимое условие для обеспечения MIDI-совместимости. При установленном модуле нажатие кнопки LEARN сохранит текущую комбинацию КАНАЛ/ПЕТЛЯ ЭФФЕКТОВ.
MASTER. Этот регулятор определяет общий уровень громкости TriAmp( MK II.

PRESENCE. Этот регулятор определяет уровни эффекта присутствия для всех трех усилителей. Схема PRESENCE автоматически перестраивается каждый раз при переключении канала для оптимального отклика на каждое базовое звучание. Ее можно включить и поворачивать регулятор PRESENCE на каждом канале до упора вправо и влево, чтобы услышать, как по-разному он влияет на каждый канал. 
STANDBY. Этот переключатель выключает усилитель во время перерывов в работе. Напряжение в лампах усилителя мощности снижается, но не отключается полностью для того, чтобы срок службы ламп был более длительным. После повторного включения усилителя на полную мощность лампы будут еще теплыми, и повторный нагрев после запуска им не потребуется.
MAINS. Выключатель питания.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ВХОД ПИТАНИЯ. Гнездо для прилагаемого шнура питания европейского типа. Прежде чем подсоединять шнур питания к розетке электросети, необходимо убедиться, что значение напряжения усилителя, отображенное в окне переключателя напряжения, совпадает с напряжением местной сети переменного тока.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ. Если возникает необходимость изменить рабочее напряжение TriAmp( MK II в соответствии с напряжением местной сети переменного тока, нужно извлечь этот переключатель и обратиться к разд. 2.1 за дальнейшими инструкциями.
ANODE FUSE. Держатель для анодных предохранителей усилителя мощности. Можно использовать только те предохранители, номинал которых соответствует техническим требованиям.
HALF POWER. Этот переключатель в два раза, со 100 до 50 ватт, уменьшает выходную мощность TriAmp( MK II.

PREAMP OUT, POWER AMP IN. TriAmp( MK II оснащен вспомогательной последовательной петлей эффектов, которая позволяет контролировать общий уровень громкости при помощи педали громкости. Сигнал предусилителя выводится с гнезда PREAMP OUT и снова подается на вход через гнездо POWER AMP IN.
STAGEBOARD. Входное гнездо для педального переключателя (Foot Switch). Шнур можно удлинить при помощи стандартных компьютерных кабелей (с 9-контактным соединителем D-SUB).
FX LOOP

FX SERIAL/PARALLEL. Эта новая функция TriAmp( MK II, позволяет одним нажатием кнопки выбирать желаемый тип петли эффектов – параллельный или последовательный. Параметры петли эффектов можно сохранять и переключать с использованием MIDI-модуля MSM-1.
LEVEL. Этот регулятор определяет уровень громкости сигнала, подмешанного к основному звучанию через петлю эффектов к входу FX RETURN (Эффекты, обработки и т.д.) относительно уровня сигнала предусилителя TriAmp( MK II. Другими словами, этот регулятор используется для настройки желаемого соотношения «мокрого» и «сухого» сигнала.
FX SEND. Это гнездо для соединения с входом процессора эффектов.

FX SEND LEVEL. Этот  переключатель позволяет адаптировать уровень сигнала к входному уровню устройств обработки звука (эффектов), требующих более низкого уровня входящего сигнала.  Если вы используете приборы обработки, требующие инструментального уровня входящего сигнала, пожалуйста, используйте этот переключатель.
FX RETURN. Это гнездо необходимо соединить с выходом процессора эффектов. 
RED BOX( DI OUT. Это сбалансированный выход, оснащенный функцией имитации кабинета RED BOX( (Спикосимулятор). Он позволяет подавать сигнал TriAmp( MK II непосредственно на микшерный пульт для концертных выступлений и звукозаписи. Для получения более подробной информации необходимо ознакомиться с разд. 4.3.
SPEAKERS. TriAmp( MK II оборудован выходами на акустические системы на 4, 8 и 16 Ом для идеального согласования сопротивлений. Минимальное сопротивление составляет 4 Ом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Без подсоединенной акустической системы или кабинета усилитель TriAmp( MK II включать нельзя!
3.0 СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА/КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

	MIXER
	Микшерный пульт

	RED BOX DI OUT
	СБАЛАНСОРОВАННЫЙ ВЫХОД НА RED BOX

	FX-UNIT
	ПЕТЛЯ эффектов

	SEND
	ПОСЫЛ

	RETURN
	ВОЗВРАТ

	SPEAKER OUT
	ВЫХОДЫ НА АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

	GUITAR CABINET
	Гитарный кабинет

	INPUT
	ВХОД

	STAGEBOARD
	Педальный переключатель


4.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ TRIAMP( MK II

4.1 ВЫБОР КАНАЛА

Шесть базовых звучаний TriAmp( MK II включаются при помощи кнопок выбора канала на передней панели или при помощи педального переключателя TriAmp( MK II.
Функции переключения также можно выполнять с использованием MIDI-модуля MSM-1 (см. разд. 4.4). При использовании внешнего MIDI-контроллера потребуется соединительный кабель, подключаемый к гнезду педального переключателя STAGEBOARD, с разводкой контактов как на приведенной ниже схеме. Переключение каналов происходит посредством мгновенного контакта, а активация петли эффектов осуществляется путем переключения, то есть при соединении контакта 8 с контактом 5 (заземление).

Разводка контактов гнезда педального переключателя.
	Ground/Masse
	Заземление

	Amp 3A
	Усилитель 3A

	Amp 3B
	Усилитель 3B

	FX-LOOP
	Петля эффектов

	+22 V Output
	Выход +22 В

	Amp 2B
	Усилитель 2B

	Amp 2A
	Усилитель 2A

	Amp 1B
	Усилитель 1B

	Amp 1A
	Усилитель 1A


4.2 TRIAMP( MK II И ПРОЦЕССОРЫ ЭФФЕКТОВ
TriAmp( MK II оборудован переключаемой петлей эффектов (последовательная/параллельная). В параллельном режиме сигнал эффекта подмешивается к исходному сигналу предусилителя, поэтому можно задать настройку, при которой «сухой» сигнал остается слышимым во время коротких задержек, вызываемых переключением эффектов. Эта функция предотвращает очевидное и нежелательное пропадание сигнала. При этом смешанный сигнал управляется регулятором LEVEL. Пассивная природа смешанного сигнала гарантирует, что исходный сигнал не будет проходить через какие-либо полупроводниковые схемы приборов обработки. При деактивации петли эффектов буферный каскад для стороны эффектов отключается посредством реле, тем самым гарантируя, что петля эффектов никогда не вызовет ухудшения качества звука усилителя.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Лучшим способом использования процессора эффектов является установка выхода процессора на максимальный уровень эффекта (баланс = 100%), а затем – смешивание обработанного сигнала с исходным сигналом при помощи регулятора LEVEL во избежание ухудшения качества звука, которое в противном случае может быть вызвано процессором эффектов. При желании включать и выключать петлю эффектов можно при помощи педального переключателя или MIDI-контроллера, а также при помощи кнопки FX ON на передней панели 
Подключение процессора эффектов
* Вход процессора нужно соединить с гнездом FX SEND, а выход – с гнездом FX RETURN.
* Петлю эффектов можно включить при помощи кнопки FX ON на передней панели или при помощи педального переключателя.
* При необходимости можно отрегулировать уровень петли эффектов в соответствии с уровнем процессора эффектов. Кнопка FX SEND LEVEL нажимается при использовании устройств эффектов, таких, как напольные педали обработки, рассчитанные на сигналы гитары. Если эта кнопка не нажата, уровень сигнала остается на стандартном линейном уровне, подходящем для большинства рэковых процессоров эффектов.
* В  режиме параллельной петли регулятор LEVEL используется для регулировки громкости сигнала эффекта.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Некоторые процессоры эффектов создают смещение фаз, которое ухудшает качество звука. В этом случае петлю эффектов необходимо переключить в режим FX SERIAL, при котором она будет работать как обычная последовательная петля. Другими словами, баланс уровней исходного и обработанного сигнала придется регулировать на процессоре.
СОВЕТ.
Если не подсоединять процессор эффектов или устройство обработки звука к петле эффектов, к ней можно подсоединить другой инструмент или источник звука. В этом случае при использовании схемы RETURN в качестве второго входного канала регулятор FX-MIX будет функционировать как регулятор баланса, определяющий относительные уровни громкости сигнала гитары и сигнала другого источника звука.
4.3 ВЫХОД RED BOX( DI OUT – ПОЛНОСТЬЮ «ЛАМПОВЫЙ» ЗВУК НА МИКШЕР

Сбалансированный выход RED BOX( DI OUT позволяет подсоединять выходной сигнал TriAmp( MK II напрямую к микшерному пульту для получения мягкого, насыщенного звука снабженного микрофоном кабинета без трудностей, связанных с использованием реального микрофона. Для получения оптимального качества звука встроенная схема RED BOX( расположена на одной линии с выходом на акустическую систему, позволяя во всю силу проявиться характерным особенностям подключенной акустической системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Даже при осуществлении записи усилитель нельзя включать без нагрузки (подсоединенной акустической системы). В противном случае возможно серьезное повреждение полностью лампового выходного каскада усилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Акустические системы в сочетании с выходным трансформатором лампового усилителя могут приобретать микрофонные свойства. Если установка общего уровня громкости усилителя очень низка, а усилитель мощности очень громкий, может появиться обратная связь, действующая через схему DI OUT. Этот эффект не возникает при нормальных сценических уровнях громкости. Однако для выключения усилителя на время перерывов в работе рекомендуется использовать выключатель STANDBY вместо того, чтобы уменьшать установку регулятора MASTER. Если проблема с обратной связью в какой-то момент возникнет, нужно просто увеличить уровень громкости усилителя регулятором MASTER. При этом акустическая система утратит микрофонные свойства и обратная связь прекратится.
4.4 TRIAMP( MK II И MIDI

При установленном MIDI-модуле MSM-1 для переключения каналов TriAmp( MK II можно использовать процессор мультиэффектов и включать/выключать петлю эффектов при помощи MIDI-команд.
Установка MIDI-модуля MSM-1 

	MIDI IN
	ВХОД MIDI

	MIDI THRU
	СКВОЗНОЙ РАЗЪЕМ MIDI

	MIDI RECEIVE CHANNEL
	КАНАЛ ПРИЕМА MIDI-СООБЩЕНИЙ

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	OMNI
	РЕЖИМ OMNI

	CHANNELS 5-16: SEE MANUAL
	КАНАЛЫ 5-16: СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ПРИМЕЧАНИЕ. (ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ)
Следующие инструкции предназначены исключительно для авторизованных производителем технических специалистов.
* Необходимо извлечь вилку шнура питания усилителя из розетки электросети и отсоединить все подсоединенные кабели (например, соединяющие усилитель с пружинным ревербератором, акустическим системами и т.д.).
* Для получения доступа к лампам нужно снять крышку задней панели усилителя.
* Для установки монтажной платы усилителя следует подготовить подходящее пространство (например, разместить две книги на том же расстоянии друг от друга, что и расстояние между трансформаторами) или извлечь лампы усилителя мощности.
* Необходимо извлечь четыре винта, фиксирующие монтажную плату, и аккуратно вытащить плату из деревянного корпуса.
* С задней стороны монтажной платы нужно снять крышку порта для MIDI-модуля.
* Необходимо вставить соединитель прилагаемого плоского кабеля в разъем MSM-1 так, чтобы провод с цветовым кодированием был обращен к выемке на разъеме.
	MSM-1 socket and indicator notch.
	Разъем MSM-1 и индикаторная выемка


* Нужно вставить MSM-1 в порт для MIDI-модуля и зафиксировать его четырьмя извлеченными ранее винтами. Следует убедиться, что надпись на MSM-1 расположена так же, как и остальные надписи на задней стороне монтажной платы.
	Location of the sockets.
	Расположение разъемов

	MSM-1
	MSM-1

	FX
	ПЕТЛЯ ЭФФЕКТОВ

	OUTPUT
	ВЫХОД


* Разъем для штекера на другом конце плоского кабеля расположен на контрольной схемной плате. Этот штекер нужно вставить, как и первый, так, чтобы провод с цветовым кодированием был обращен к выемке на разъеме.

* Необходимо убедиться, что модуль и штекеры вставлены плотно.
* Монтажную плату нужно установить в корпус и, если лампы извлекались, их следует установить на плату.
* Крышку задней панели усилителя необходимо установить на место и снова подсоединить кабели к пружинным ревербераторам и акустическим системам.

* Для получения информации об использовании с TriAmp( MK II функции MIDI LEARN следует обратиться к инструкции, прилагаемой к MIDI-модулю MSM-1. Как только на TriAmp( MK II начнет подаваться питание, функции MIDI усилителя сразу же станут доступны. Необходимо проверить все функции переключения усилителя.

5.0 ЗАМЕНА ЛАМП, РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

TriAmp( MK II укомплектован лампами EL34 и 12AX7. После их приработки, то есть непрерывной работы под нагрузкой, они подвергаются тщательному отбору, проверяются их электрические характеристики и механическое состояние (микрофонные эффекты), после чего они устанавливаются на усилитель, и их звуковые характеристики прослушиваются.

Одним из важнейших этапов этого процесса является согласование ламп, при котором лампы с одинаковыми характеристиками объединяются в комплекты.

Когда нужно заменять лампы?
В TriAmp( MK II установлены лампы с наилучшими эксплуатационными характеристиками, качеством изготовления и самым длительным сроком службы. Если в процессе работы ламп все же появится какая-либо проблема, то, прежде чем заменять старые лампы новыми, следует просмотреть приведенный ниже контрольный список вопросов и выяснить, была ли причина сбоя или выхода лампы из строя в самой лампе или же в неисправном периферийном устройстве или компоненте, например, дефектном акустическом кабеле. (Если досконально разобраться в проблеме и решить ее не удастся, то она может заявить о себе снова после замены ламп). 
Случались ли колебания или скачки напряжения во время работы усилителя? Скачки напряжения в электросети часто приводят к перегоранию предохранителей и даже вызывают отказ полностью ламповых усилителей. Эти скачки часто вызываются генераторами или неправильно смонтированными силовыми цепями.

Возможно, все лампы исправны, но перегорел плавкий предохранитель? Предохранитель мог оказаться старым, его перегорание могло быть вызвано разгерметизацией лампы или скачком напряжения в электросети. В этом случае замена ламп окажется всего лишь бессмысленной тратой времени и денег.

К концу срока службы у ламп проявляются явные признаки изнашивания, к которым относятся увеличение микрофонных эффектов, шум и шипение, более грязное звучание из-за потери верхних частот, ухудшение рабочих характеристик ламп и т.д. К этим признакам необходимо относиться серьезно и заменять старые лампы, поскольку эти побочные эффекты не только негативно влияют на качество звука, но и служат предупреждением о скором выходе изношенной лампы из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Возможность проверить, как усилитель будет звучать с другими лампами, может показаться заманчивой, однако настоятельно рекомендуется воздержаться от замены ламп в экспериментальных целях. Из-за неподходящих ламп усилитель может быть поврежден, что приведет к очень высоким затратам на ремонт.

О чем следует помнить при замене ламп?

«Золотое» правило: замену ламп лучше всего поручить квалифицированным специалистам. Следующие инструкции предназначены именно для них.
Вилку шнура питания TriAmp( MK II необходимо извлечь из розетки и не менее чем через 2 минуты (время спада сигнала) нужно снять монтажную плату с задней стороны усилителя. После снятия монтажной платы лампы следует аккуратно извлечь из патронов.  Лампу  можно заменять только в том случае, если новая лампа точно соответствует заменяемой по характеристикам.

Как правило, при замене усилительных ламп следует использовать только согласованные комплекты ламп.

При установке нового комплекта согласованных ламп, характеристики которых идентичны заменяемым лампам, повторную настройку смещения усилителя выполнять необязательно.

С другой стороны, при установке нового комплект ламп, характеристики которых отличаются от характеристик старых ламп, настройка смещения усилителя необходима.
Настройку смещения также не следует пытаться выполнять самостоятельно. Она требует опыта и обширных практических знаний, поэтому это работа для квалифицированных технических специалистов, имеющих опыт настройки ламповых усилителей.

* Регулировка уровня фона должна выполняться каждый раз при замене ламп. Нужно включить AMP 2, КАНАЛ B и AMP 3, КАНАЛ B и установить минимальные уровни шумов при помощи подстроечных конденсаторов.
* Следует выбрать входные лампы с минимальными микрофонными свойствами и минимальными уровнями шума, проведя простой тест путем прослушивания.
* Как правило, необязательно выполнять настройку электрического смещения усилителя каждый раз при установке нового комплекта согласованных ламп. Настройка смещения – это сложная процедура, требующая использования специальных инструментов, которая должна выполняться только квалифицированным специалистом по усилителям.

Как продлить срок службы ламп?

Включать TriAmp( MK II без подключенной нагрузки (акустической системы) нельзя! Помня об этом, нужно использовать только высококачественные акустические провода повышенной прочности.
Следует использовать выключатель STANDBY! Многократный нагрев ламп существенно ускоряет их износ. Необходимо всегда выключать напряжение на анодах при помощи выключателя STANDBY, и срок службы усилителя намного продлится.
Усилитель нельзя подвергать вибрациям, особенно если он включен. Устройство следует выключать заблаговременно перед транспортировкой, чтобы лампы успели полностью остыть.

Правильная настройка электрического смещения и подстройка усилителя увеличивает срок его службы. При появлении первых признаков изнашивания ламп следует обратиться к техническому специалисту для проверки электрического смещения и других настроек усилителя.

Остальные компоненты TriAmp( MK II не требуют обслуживания. Для очистки всех наружных поверхностей следует использовать мягкую, слегка влажную ткань. Усилитель нельзя подвергать механическим ударам и воздействию чрезмерно высоких температур, пыли и влаги. Нужно следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия на верхней стороне корпуса не были закрыты во время работы.

Ниже приведены еще несколько основных правил, соблюдение которых позволит существенно продлить срок службы усилителя.
* Необходимо следить за тем, чтобы все периферийные устройства и соединительные провода всегда были в безупречном техническом состоянии!

* Всегда нужно обеспечивать свободную циркуляцию воздуха вблизи вентиляционных отверстий усилителя – от этого зависит состояние TriAmp( MK II.
* Усилитель нельзя подвергать механическим ударам и воздействию чрезмерно высоких температур, пыли и особенно влаги.

* Всегда нужно тщательно выбирать периферийные устройства для использования с усилителем и проверять их характеристики прежде, чем подключать к усилителю. Нельзя подсоединять акустические системы, импеданс (значение величины сопротивления) которых ниже значения, на которое рассчитан TriAmp( MK II. Никогда нельзя подключать к входу усилителя устройства со слишком высоким уровнем выходных сигналов (например, усилители мощности).

* Перед подключением усилителя к электросети следует убедиться, что ее напряжение соответствует значению, на которое рассчитано устройство. Если есть сомнения относительно напряжения местной электросети, нужно проконсультироваться со звукотехником или рабочим сцены.

* Необходимо воздерживаться от самостоятельного ремонта усилителя! Все ремонтные работы, включая замену внутренних предохранителей, должны выполняться квалифицированным техническим специалистом.

6.0 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На TriAmp( MK II не поступает электропитание.
* Необходимо проверить, правильно ли подсоединен шнур питания.

* Неисправен сетевой предохранитель. Его следует заменить новым предохранителем того же номинала.

TriAmp( MK II подсоединен правильно, но звука нет.
* Усилитель находится в режиме ожидания (STANDBY).

* Один или несколько регуляторов GAIN и MASTER установлены на минимум. Их необходимо повернуть для увеличения установки.

* Перегорел анодный предохранитель. Прежде чем заменять предохранитель, необходимо проверить, исправны ли лампы усилителя мощности.

* Перегорел плавкий предохранитель нагревателя лампы (накала нет). При замене предохранителя следует убедиться, что новый точно соответствует старому. В усилителе используется довольно редко встречающийся сверхмедленно перегорающий предохранитель TT 15 А, который может оказаться затруднительно найти в регионе. По этой причине TriAmp( MK II поставляется с запасным предохранителем. Его замену следует поручить техническому специалисту.
Предохранители продолжают перегорать.
* После замены предохранителя при выключенном переключателе STANDBY нужно включить питание усилителя. Наблюдая за усилительными лампами, следует включить режим STANDBY. Нужно посмотреть, не вспыхнет ли какая-либо из ламп перед перегоранием предохранителя, что будет свидетельствовать об избытке кислорода в лампе. Так станет понятно, какую лампу следует заменить.

Петля эффектов включена, хотя должна быть выключена.
* Петля эффектов выключена, когда выключены кнопка на передней панели, кнопка на педальном переключателе и функция переключения на MIDI-модуле. Если один из этих трех переключателей включен, то схема активна.
Усилитель звучит слабо и грязно при включении процессора эффектов.
* Процессор эффектов подает назад «мокрый» сигнал, который смешивается с «сухим» исходным сигналом в параллельной петле эффектов. В зависимости от вида процессора эффектов расположение фазы «сухого» обратного сигнала может вызвать фазовое смещение при смешивании обратного и исходного сигналов. Во избежание этого петлю эффектов следует переключить в последовательный (SERIAL) режим или уменьшить уровень «сухого» сигнала на процессоре эффектов до нуля.

При использовании с громким усилителем мощности схема выхода RED BOX( DI OUT вызывает обратную связь, даже когда на усилителе установлен низкий уровень общей громкости
* Акустические системы, подключенные к ламповому усилителю, могут иметь микрофонные свойства. Нужно увеличить общий уровень громкости TriAmp( MK II, и схема перестанет вызывать обратную связь. В случае, если акустические системы имеют очень сильные микрофонные свойства, следует либо уменьшить уровень громкости усилителя мощности, либо заменить акустическую систему.
Усилитель производит звенящий шум или имеет тенденцию к образованию обратной связи.
* Одна или несколько ламп имеют микрофонные эффекты. Такие лампы следует заменить новыми лампами того же типа.

Всего через несколько часов работы усилитель проявляет типичные признаки работы со старыми лампами (увеличение микрофонных эффектов, шум, потеря верхних частот, уменьшение мощности, грязное звучание).
* Вместо старых ламп были установлены неподходящие лампы, или же было неправильно отрегулировано электрическое смещение усилителя. Устройство необходимо предоставить специалисту для устранения проблемы.

